- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® HIGH TINTING STRENGTH 52% |
| --- | --- |
| ### DESCRIPCION | Es un Carmín laca presentado bajo la forma de un polvo de color rojo, obtenido a partir de un extracto acuoso de cochinilla (Dactylopius coccus costa), que, bajo ciertas condiciones, da una sal de calcio alumínico complejo, conocido como Carmín Natural. Este color tiene un alto poder cubriente que da una tonalidad roja alta especial en aplicaciones finales y esta compuesto de grano muy fino. |
| APROBACION | Carminex® High Tinting Strength 52% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | 52% de Acido Carmínico. La concentración esta ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificados. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Carminex® High Tinting Strength 52% no es soluble en agua neutra, ácidos diluidos, etanol y glicol propileno pero completamente soluble en agua alcalina. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques micro biológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | ### Especialmente elaborado para utilización en mezclas secas en las industrias alimentaria: lácteos, quesos procesados, helados, compotas, salsas, carnes procesadas, dulces, snacks, bebidas alcohólicas, productos de panadería), cosmética y farmacéutica. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos, cosméticos y medicamentos, sin limitación, y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 300 Humedad : Menor que 15% Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | NINGUNO |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® CUSTOMISED SHADE 52% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | ### Es un Carmín laca presentado bajo la forma de un polvo de color rojo, obtenido a partir de un extracto acuoso de cochinilla (Dactylopius coccus costa), que, bajo ciertas condiciones, da una sal de calcio alumínico complejo, conocido como Carmín Natural. Este color de alto poder cubriente está compuesto de grano muy fino. La tonalidad disponible en rojo, amarillo y azul, esta elaborada según el requerimiento de nuestros clientes. |
| APROBACION : | Carminex® Customised Shade 52% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION : | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS : | Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION : | 52% de Acido Carmínico. La concentración esta ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificados. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Customised Shade 52% no es soluble en agua neutra, ácidos diluidos, etanol y glicol propileno pero completamente soluble en agua alcalina. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | ### Especialmente elaborado para utilización en ### mezclas secas en las industrias alimentaria: lácteos, quesos procesados, helados, compotas, salsas, carnes procesadas, dulces, snacks, bebidas alcohólicas, productos de panadería), cosmética y farmacéutica. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos, cosméticos y medicamentos, sin limitación, y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 300 Humedad : Menor que 15% Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | NINGUNO |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX®HIGH CONCENTRATION 65% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un Carmín laca presentado bajo la forma de un polvo de color rojo, obtenido a partir de un extracto acuoso de cochinilla (Dactylopius coccus costa), que, bajo ciertas condiciones, da una sal de calcio alumínico complejo, conocido como Carmín Natural. El principio colorante es el Acido Carmínico, y es disponible en altas concentraciones, aun mayor que 65%. |
| APROBACION | Carminex® High Concentration 65% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | ### 65% de Acido Carmínico. La concentración esta ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificados. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Carminex® High Concentration 65% no es soluble en agua neutra, ácidos diluidos, etanol y glicol propileno pero completamente soluble en agua alcalina. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industrias alimentaria (lácteos, quesos procesados, helados, compotas, salsas, carnes procesadas, dulces, snacks, bebidas alcohólicas, productos de panadería), cosmética y farmacéutica. En general, es adecuado para toda aplicación por lo cual el Carmín Alta Concentración es requerido. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos, cosméticos y medicamentos, sin limitación, y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Humedad : Menor que 10% Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | NINGUNO |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® WATERSOLUBLE 60% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un Carmín Hidrosoluble disponible como polvo oscuro secado por atomización, obtenido a partir de extracto acuoso alcalino de cochinilla (Dactylopius coccus costa), que con algunas condiciones da un calcio alumínico complejo, sal, conocido como Carmín Natural. El origen del color es el Acido Carmínico. |
| APROBACION : | Carminex® Watersoluble 60% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | 40% de Acido Carmínico. La concentración esta ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificado. |
| ANALISIS | ###### Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Es totalmente soluble en agua. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: postres, quesos procesados, helados, compotas, salsas, carnes procesadas, dulces, snacks, bebidas alcohólicas, productos de panadería. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Humedad : Menor que 10% Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | NINGUNO |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aerobicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® LIQUID 5% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | # Se obtiene de una solución agua-alcohólica de Carmín, alcalinizada con amoniaco para evitar ataques microbiológicas. |
| SINONIMO | # Rojo natural 4 CI 75470. Numero de registro del Chemical Abstract Service (CAS) 1390-65-4 EEC CODE E 120 |
| APROBACION : | Carminex® Liquid 5% cumple totalmente con las Directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de Cochinilla. |
| CERTIFICACION : | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION : | 5% de Acido Carmínico |
| ANALISIS : | Todos los análisis aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FCCII) |
| MISCIBILIDAD | Carminex® Liquid 5% es completamente miscible en agua sin residuales sólidos. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH, y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: lácteos, quesos procesados, helados, compotas, salsas, carnes procesadas, dulces, snacks, bebidas alcohólicas, productos de panadería. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos sin limitación y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | pH : No menor que 11 Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | NINGUNO |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico selladas de 5, 20, 50 o 200 Kg. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO : | CARMINEX® PROTEIN FREE 90% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION : | Polvo rojo brillante obtenido de extracto acuoso de cochinilla (Dactylopius Coccus Costa), después de eliminar proteínas, resinas, grasas y ceras. Este extracto, bajo algunas condiciones, da una sal de calcio alumínico conocido como Carmín Natural. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1260-17-9. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | No menor que 90% de Acido Carmínico. |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Protein Free 90% es 100% soluble en agua a todo pH, en alcohol y glicol propileno. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industrias alimentaria (sopas, carnes, especias), farmacéutica. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en alimentos, sin limitación y libre de certificación. |
| PROTEINS | Menor que 1% |
| VENTAJAS | Carminex® Protein Free 90% está completamente libre de otros extractos solubles de cochinilla desconocidos, presentes en la mayoría de carmines de baja pureza (menor que 60%), que probablemente causen reacciones no deseadas en algunas aplicaciones en coloración de alimentos. Su pureza característica permite al formulador conocer exactamente que esta añadiendo. Además, el carmín laca 90% libre de proteína tiene una excelente y fácil solubilidad en medio alcalino dando una gran fuerza de color, perfecta tonalidad y alto poder penetrante que lo hace un colorante líder en la aplicación de color en la industria alimentaria. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX III (FCCIII). |
| METALES | Plomo : Menor que 5 ppm Mercurio : Menor que 1 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aerobicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| PARTICLE SIZE | 100% malla 200 |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50, o 100 Kg en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® LIQUID PROTEIN FREE 3.7% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Solución acuosa alcalina roja oscura, obtenido a partir de extracto acuoso de cochinilla (Dactylopius coccus costa), después de eliminar las proteínas, resinas, grasas y ceras. Este extracto, bajo ciertas condiciones, da una sal de calcio alumínico complejo, conocido como Carmín Natural |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | No menor que 3.7% de Acido Carmínico. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Liquid Protein Free 3.7% es totalmente soluble en agua, alcohol y glicol propileno. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| PROTEINS | Menor que 0.2% |
| VENTAJAS | Carminex® Liquid Protein Free 3.7% es totalmente libre de otros extractos solubles de cochinilla desconocidos presentes en carmines de pureza baja, que podría acarrear reacciones no deseadas en algunas aplicaciones en alimentos. Su característica pureza permite al formulador conocer exactamente que se esta añadiendo. Además, el Carmín Liquido libre de proteína 5% tiene una extrema facilidad de disolución en agua, dando gran valor de color (color value), perfecta tonalidad y un alto poder penetrante, que lo hace un colorante leader en la aplicación en alimentos. |
| APLICACIÓN | Industrias alimentaria (sopas, leche, yogurt, carnes, especias) farmacéutica. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos, cosméticos y medicamentos, sin limitación, y libre de certificación. |
| METALES | Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico selladas de 5, 20, 50 o 200 Kg. |
| DISPONIBILIDAD | 5000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® OILDISPERSIBLE 10% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un Carmín Dispersable en Aceite disponible bajo la forma de una solución liquida roja oscura, obtenida a partir de extracto de cochinilla (Dactylopius coccus costa), que, bajo ciertas condiciones, da una sal de calcio alumínico complejo, conocido como Carmín Natural, emulsionado con poliglicerina éster. El principio colorante es el Acido Carmínico. |
| APROBACION | Carminex® Oildispersible 10% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| CONCENTRACION | ###### 10% de Acido Carmínico. La concentración esta ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificados. |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX II (FFCCII). |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Oildispersible 10% es totalmente soluble en aceite sin residuos sólidos. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: grasas, aceites, margarinas, snacks, condimentos para ensalada, condimentos. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en los alimentos, cosméticos y medicamentos, sin limitación, y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| METALES | Mercurio : Menor que 1 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| COMPOSICION | Carmín : 10% Poliglicerina éster : 36% Aceite de soya : 54% |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico selladas de 5, 20, 50 o 200 Kg. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® ACID 90% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | ### Es la materia de Acido Carmínico libre de colorante con una pureza no menor que 90%, obtenido a partir de extracto de Cochinilla (Dactylopius Coccus Costa) acuoso-alcohólico. Es libre de metales como calcio y aluminio. Es la diferencia con el Carmín. |
| APROBACION | Carminex® Acid 90% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1390-65-4. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS). |
| USE | Se utiliza como colorante en alimentos, medicamentos, cosméticos y también como materia prima para la producción de colorante ácido estable al Rojo. |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Acid 90% es 100% soluble en agua a todo pH, en alcohol y glicol propileno. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: compotas, salsas, dulces, bebidas alcohólicas, bebidas suaves. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en alimentos, sin limitación y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| COMPOSICION | Acido Carmínico 90.00% Humedad 8.00% Other natural solubles 2.00% |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX III (FCCIII). |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Plomo : Menor que 5 ppm Aluminio : Menor que 1 ppm Mercurio : Menor que 0.1 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | Alcohol metílico : Menos que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aerobicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50, o 100 Kg en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® ACID PROTEIN FREE 96% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION : | Es la materia colorante aislada Acido Carmínico con la pureza mas alta comercialmente disponible no menor a 96%, obtenida de sucesivas cristalizaciones de extracto de Cochinilla (Dactylopius Coccus Costa) acuoso-alcoholico, después de eliminar proteínas, resinas, grasas y ceras. Es libre de proteína y de metales como calcio y aluminio. Es la diferencia con el Carmín. |
| APROBACION | Carminex® Acid Protein Free 96% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Rojo Natural 4 CI 75470. Numero de registro 1260-17-9. EEC CODE E 120 del Chemical Abstract Service (CAS) |
| USE | Se utiliza como colorante en alimentos, medicamentos, cosméticos y también como materia prima para la producción de colorante ácido estable al Rojo. Sus características libre de proteína hace que este producto es adecuado para aplicaciones donde reacciones alergénicas no son deseadas. |
| SOLUBILIDAD | Carminex® Acid Protein Free 96% es 100% soluble en agua a todo pH, en alcohol y glicol propileno. |
| ESTABILIDAD | Altamente resistente a la oxidación de la luz, cambio de pH y ataques microbiológicos. Muy estable al calor hasta 130ºC, pero inestable a un calor superior. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: mermeladas, salsas, dulces, bebidas alcohólicas, bebidas suaves. La FDA registra el Carmín entre los colores permitidos en alimentos, sin limitación y libre de certificación. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). Refrigerio no necesario. Evitar la humedad. |
| COMPOSICION | Acido Carmínico 96.00% Humedad 4.00% |
| ANALISIS | Todos los análisis son aprobados por el FOOD CHEMICAL CODEX III (FCCIII). |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Proteínas : Menor que 0.2% Plomo : Menor que 5 ppm Aluminio : Menor que 1 ppm Mercurio : Menor que 0.1 ppm Arsénico : Menor que 0.1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | Alcohol metílico : Menor que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50, o 100 Kg en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® RED ACID STABLE 40% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un colorante natural orgánico obtenido a partir de extractos de Cochinilla (Dactylopius Coccus Costa). Es un Carminato de amonio estable a pH ácidos cuyo agente activo es el Acido Carmínico. Este producto es libre de calcio y aluminio, y su mayor característica es mantener un color estable rojo en medio ácido. |
| APROBACION | Carminex® Red Acid Stable 40% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SOLUBILIDAD | Es un producto fácilmente soluble en agua y en soluciones alcohólicas, manteniendo en ambos casos una tonalidad roja. |
| ESTABILIDAD | Buena estabilidad a cambios de pH, manteniendo una tonalidad roja entre pH 1 a 9. Además, manifiesta una buena estabilidad a la luz y al calor. |
| pH (1%) | 6 - 7 |
| APLICACIÓN | Carminex® Red Acid Stable 40% es un producto especialmente producido para bebidas. Su mayor característica es la estabilidad de su tonalidad roja a cambios de pH. Puede ser utilizado en bebidas suaves y alcohólicas, y algunos otros productos donde el color rojo es requerida. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). |
| CONCENTRACION | No menor que 40% de Acido Carmínico. Su concentración es ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificado. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Humedad : Menor que 10% Plomo : Menor que 5 ppm Aluminio : Menor que 10 ppm Mercurio : Menor que 1 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50, o 100 Kg en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | CARMINEX® RED ACID STABLE LIQUID 6.5% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un colorante natural orgánico obtenido a partir de extractos de Cochinilla (Dactylopius Coccus Costa). Es un Carminato de amonio estable a pH ácidos cuyo agente activo es el Acido Carmínico. Este producto es libre de calcio y aluminio, y su mayor característica es mantener un color estable rojo en medio ácido. |
| APROBACION | Carminex® Red Acid Stable Liquid 6.5% cumple totalmente con las directivas del Color de la Unión Europea nº E 120, el Formulario Nacional y 21 CFR 73.100 para derivados de la cochinilla. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SOLUBILIDAD | Es un producto fácilmente miscible en agua y en soluciones alcohólicas, manteniendo en ambos casos una tonalidad roja. |
| ESTABILIDAD | Buena estabilidad a cambios de pH, manteniendo una tonalidad roja entre pH 1 a 9. Además, manifiesta una buena estabilidad a la luz y al calor. |
| pH (1%) | 6 - 7 |
| APLICACIÓN | Carminex® Red Acid Stable Liquid 6.5% es un producto especialmente producido para bebidas. Su mayor característica es la estabilidad de su tonalidad roja a cambios de pH. Puede ser utilizado en bebidas suaves y alcohólicas, y algunos otros productos donde el color rojo es requerida. |
| CONSERVACION | 2 años a temperatura normal. Guardar en sitio frío y seco (5 - 15ºC). |
| CONCENTRACION | No menor que 6.5% de Acido Carmínico. Su concentración es ajustada con vehículos naturales no genéticamente modificado. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de Partículas : 100% malla 200 Humedad : Menor que 10% Plomo : Menor que 5 ppm Aluminio : Menor que 10 ppm Mercurio : Menor que 1 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales Pesados : Menor que 20 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50, o 100 Kg en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | BIXINEX® 90% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es el mayor pigmento natural (Bixin) presente en solvente de semillas de achote (Bixa Orellana L.) extractado en forma de un polvo marrón-violeta. Puede ser disponible hasta 80% de concentración. |
| APROBACION | Bixinex® 90% cumple totalmente con los requerimientos del U.S. Code of Federal Regulations (Capitulo 21, Part 1-99 Sección 73.30) para Colorantes de Achote y es libre de la certificación U.S. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION | No menor que 90%(método de análisis FAO/FDA) |
| SOLUBILIDAD | Totalmente soluble en alcali acuoso. Ligeramente soluble en aceite vegetal. |
| APLICACIÓN | Grasas, aceites, margarinas, mayonesa, quesos procesados, snacks, alimentos secos, productos de panadería, aceites para ensalada. |
| CONSERVACION | Proteger de la exposición a la luz, al aire, a la humedad y al excesivo calor. Guardar en envases de polietileno bien sellados. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de particulas : 100% malla 200 Humedad : Menor que 8% Mercurio : No detectado Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | METANOL : Menor que 10 ppm N-HEXANO : Menor que 10 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | N BIXINEX® 70% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es una Norbixina en polvo oscuro naranja obtenida de Bixina (mayor pigmento de semillas de achote Bixa Orellana L.) hidrolizada. |
| APROBACION | N Bixinex® 70% cumple totalmente con los requerimientos del U.S. Code of Federal Regulations (Capitulo 21, Part 1-99 Sección 73.30) para Colorantes de Achote y es libre de la certificación U.S. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION | No menor que 70%(método de análisis FAO/FDA) |
| SOLUBILIDAD | Totalmente soluble en álcali acuoso sin residuo o sedimento de substancia de aceite. Insoluble en aceite. |
| ESTABILIDAD | Moderamente estable a la luz y al calor. Tiene buena estabilidad a la oxidación, cambio en pH, y ataques microbiológicas. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria (bebidas alcohólicas, lácteos, comida para animales, snacks, quesos procesados, helados, productos de panadería, capas, mariscos). |
| CONSERVACION | ### Proteger de la exposición a la luz, al aire, a la humedad y al excesivo calor. Guardar en envases de polietileno bien sellados. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de partículas : 100% malla 100 Humedad : Menor que 8% Mercurio : No detectado Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales pesados : Menor que 10 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | METANOL : Menor que 10 ppm N-HEXANO : Menor que 10 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 2000Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | N BIXINEX® WATERSOLUBLE 30% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es un polvo de Norbixina Hidrosoluble naranja obtenido por atomización en una solución alcalina de Bixina hidrolizada. |
| APROBACION | N. Bixinex® Watersoluble 30% cumple totalmente con los requerimientos del U.S. Code of Federal Regulations (Capitulo 21, Part 1-99 Sección 73.30) para Colorantes de Achote y es libre de la certificación U.S. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION | No menor que 30%(método de análisis FAO/FDA) |
| SOLUBILIDAD | Totalmente soluble en agua (cristalina) sin residuo o sedimento de substancia de aceite. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria (bebidas alcohólicas, lácteos, comida para animales, snacks, quesos procesados, helados, productos de panadería, capas, mariscos) |
| CONSERVACION | Proteger de la exposición a la luz, al aire, a la humedad y al excesivo calor. Guardar en envases de polietileno bien sellados. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Tamaño de partículas : 100% malla 100 Humedad : Menor que 8% Mercurio : No detectado Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales pesados : Menor que 20 ppm |
| - SOLVENTES RESIDUALES | Metanol : Menor que 10 ppm N- Hexano : Menor que 10 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Bolsas de doble polietileno de 5, 25, 50 o 100 Kg. en un tambor de cartón. |
| DISPONIBILIDAD | 1000 Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | BIXINEX® OILDISPERSIBLE 4% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Es el mayor pigmento natural (Bixin) presente en semillas de achote (Bixa Orellana L.) extractado directamente con aceite vegetal, bajo la forma de una suspensión fina y estable. Puede ser disponible hasta 4% de concentración. |
| APROBACION | Bixinex® Oildispersible 4% cumple totalmente con los requerimientos del U.S. Code of Federal Regulations (Capitulo 21, Part 1-99 Sección 73.30) para Colorantes de Achote y es libre de la certificación U.S. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION | No menor que 4%(método de análisis FAO/FDA) |
| APLICACIÓN | Grasas, aceites, margarinas, mayonesa, quesos procesados, snacks, alimentos secos, productos de panadería, aceites para ensalada |
| CONSERVACION | Proteger de la exposición a la luz, al aire, a la humedad y al excesivo calor. Guardar en envases de polietileno bien sellados. |
| ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aerobicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico de 5, 20, 50 o 200 Kg. bien selladas. |
| DISPONIBILIDAD | 5000Kg/Mes |

- ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | N BIXINEX® LIQUID 1.2% |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | ### Es una solución liquida naranja oscura de Norbixina en medio alcalino. |
| APROBACION | N Bixinex® Liquid 1.2% cumple totalmente con los requerimientos del U.S. Code of Federal Regulations (Capitulo 21, Part 1-99 Sección 73.30) para Colorantes de Achote y es libre de la certificación U.S. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| CONCENTRACION | No menos que 1.2%(método de análisis FAO/FDA) |
| SOLUBILIDAD | Totalmente miscible en agua sin residuo o sedimento de substancia de aceite. Insoluble en aceite. |
| ESTABILIDAD | Moderamente estable a la luz y al calor. Tiene buena estabilidad a la oxidación, cambio en pH, y ataques microbiológicas. |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria (bebidas alcohólicas, lácteos, comida para animales, snacks, quesos procesados, helados, productos de panadería, capas, mariscos). |
| CONSERVACION | Proteger de la exposición a la luz, al aire, a la humedad y al excesivo calor. Guardar en botellas bien selladas. |
| - ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICA | Mercurio : No detectado Plomo : Menor que 5 ppm Arsénico : Menor que 1 ppm Otros metales pesados : Menor que 10 ppm |
| pH | 11 – 11.50 |
| - SOLVENTES RESIDUALES | METANOL : Menor que 10 ppm N-HEXANO : Menor que 10 ppm |
| - ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aerobicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g # Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico de 5, 20, 50 o 200 Kg. |
| DISPONIBILIDAD | 5000Kg/Mes |

##### ESPECIFICACION TECNICA

| PRODUCTO | PAPRINEX® OLEORESIN 100 000 |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | Extracto liquido natural obtenido por extracción con un adecuado solvente orgánico a partir del fruto maduro seco de Capsicum Annum L. y subsecuente eliminación de solvente. Da un color rojo en aceite muy oscuro viscoso y homogéneo. |
| CERTIFICACION | Sephardi Kosher Organization |
| SINONIMOS | ### Numero de registro 68917 – 78 – 2 de Chemical Abstracts Service (CAS). Codigo EEC E – 160c |
| COLOR | No menor que 2450 ASTA (Método 20.1 ) No menor que 100000 U.C. |
| AROMA Y SABOR | Típico de la materia prima |
| DENSIDAD | 0.93 a 0.97g/ml a 20ºC |
| SOLUBILIDAD | Soluble en aceite |
| APLICACIÓN | Industria alimentaria: carnes, embutidos, snacks, salsas, quesos procesados, mezclas de especias, empanadas. |
| CONSERVACION | Mantener a temperaturas menores que 15ºC y proteger de la luz, del calor y de la congelación. |
| SOLVENTE RESIDUAL | Hexano : Menor que 25 ppm |
| ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS | Humedad : Menor que 0.5% Sedimentos : Menor que 2% Arsénico : Menor que 3 ppm Plomo : Menor que 5 ppm Mercurio : Menor que 1 ppm Cadmio : Menor que 1 ppm |
| ESTANDAR MICROBIOLOGICO | Recuento total Aeróbicos : Menor que 1000/g Hongos : Menor que 100/g Levaduras : Menor que 100/g Coliformes : Menor que 3/g Salmonella : No detectado Vibrio-cholera : No detectado E coli : No detectado |
| EMPAQUE | Botellas de plástico selladas de 5, 20, 50 o 200 Kg. |
| DISPONIBILIDAD | 4000 Kg/Mes |